# 人像跟踪功能设计方案

版本: 1.1.0 | 日期: 2026-05-31

# 1. 背景与目标

当前智慧服装店照明系统已实现：双色温 LED 照明、ToF 人体靠近检测、光照传感器自动调光、云台/滑轨远程控制。

本期目标：增加摄像头人像跟踪能力。当客户站在展示区，灯具自动跟随客户位置移动，让灯光始终打在客户身上。

关键约束：

图像采集 → 人体检测 → 坐标计算 → 全部在设备本地完成，不依赖云端

成本控制在 ¥250 以内

尽量复用现有硬件（ESP8266 + Nano 电机控制），不改 PCB

# 2. 物理布局

展示墙
        ┌──────────────────────────────────┐
        │  服装A    服装B    服装C    服装D  │
        └──────────────────────────────────┘

后滑轨 ═══════════ 📷 摄像头 ═══════════════
                        │                  ← 滑轨间距 D ≈ 500mm
前滑轨 ═══════════ 🔦 灯+云台 ═══════════════
                        │
                        │  Y ≈ 2000mm（客户站立区深度）
                        ↓
                      🧍 客户

后滑轨挂载摄像头，跟随客户水平移动；前滑轨挂载云台 + 双色温灯，跟随客户水平移动。两条滑轨独立运动，由 ESP8266 → Nano 统一控制。客户站立深度假设为固定值 2m（可配置），简化测距问题。

# 3. 硬件选型

## 3.1 核心方案

| 组件 | 型号 | 作用 | 价格 | 接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 摄像头 | DFRobot HUSKYLENS 1 | AI 人体检测 + 坐标输出 | ¥249 | I2C |
| 主控 | ESP8266 (ESP-12E) | 坐标换算 + 电机调度 | 已有 | — |
| 电机驱动 | Arduino Nano | 滑轨/云台电机控制 | 已有 | UART |
| 传感器 | BH1750 + VL53L0X | 环境光照 + 靠近检测 | 已有 | I2C |

## 3.2 为什么选 HUSKYLENS 1

对比了 4 种方案：

| 对比项 | HUSKYLENS 1 | ESP32-CAM | Maix Dock K210 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人体检测 | ✅ 出厂自带 | ❌ 需自己训练模型 | ⚠️ 需写 MaixPy 代码 |
| 坐标输出 | ✅ (x,y,w,h) 直接读 | ❌ 分类模型不输出坐标 | ✅ 需要开发 |
| 上手时间 | 5 分钟 | 数天 | 数小时 |
| 价格 | ¥249 | ~¥30 | ~¥130 |

结论：HUSKYLENS 1 是唯一 "即插即用" 的选择。上电 → 切换到物体追踪模式 → 对着人按一下 learn 按钮 → 开始输出坐标。

购买链接：https://mall.dfrobot.com.cn/goods-2632.html

# 4. 系统架构

## 4.1 整体数据流

+----------------+   I2C (400kHz)    +--------------+   UART (57600)   +------+
|  HUSKYLENS 1   | ----------------> |   ESP8266    | ---------------> | Nano |
|  (人体检测)     |  x, y, w, h       |  (主控制器)   |  p/t/x/r 命令   |      |
|  地址: 0x32    |                   |              |                  |      |
+----------------+                   +------+-------+                  +--+---+
                                           |                             |
                                    WebSocket                      +-----+----+
                                    (WiFi)                         |  电机驱动  |
                                           |                       | 后/前滑轨 |
                                    +------+-------+               | 云台Pan   |
                                    |  后端服务器   |               | 云台Tilt  |
                                    +--------------+               +----------+

## 4.2 I2C 总线设备

HUSKYLENS (0x32) 与现有 BH1750 (0x23) 和 VL53L0X (0x29) 共用 D5(SCL)/D6(SDA) 引脚。地址不冲突，新增 0 根信号线。

D5 (SCL)
            |
    +-------+-------+--------+
    |       |       |        |
  BH1750  VL53L0X  HUSKYLENS
  0x23    0x29     0x32
    |       |       |
    +-------+-------+--------+
            |
          D6 (SDA)

I2C 总线冲突处理：loop() 中交替轮询——奇数帧跑 person tracking，偶数帧跑 ToF，每次只让一个设备占用 I2C 总线。

## 4.3 ESP8266 代码模块

src/
+-- main.cpp                    # 主循环 (trackTurn 交替调度)
+-- device/
|   +-- person_tracker.cpp      # 【新增】跟踪核心逻辑
|   +-- arm_controller.cpp      # 【修改】新增后滑轨控制
|   +-- sensor_manager.cpp      # 【修改】初始化 HUSKYLENS
|   +-- light_control.cpp       # 不变
|   +-- ota_manager.cpp         # 不变
+-- network/
|   +-- ws_client.cpp           # 【修改】新增 person_track 消息
+-- config/
|   +-- config_manager.cpp      # 【修改】新增跟踪参数持久化
+-- server/
    +-- local_server.cpp        # 不变

# 5. 坐标映射数学

## 5.1 已知量

| 符号 | 含义 | 默认值 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| x_pixel | HUSKYLENS 检测框中心 X | 0~320 | 每帧读取 |
| W | 画面宽度 | 320 px | 固定 |
| Y | 客户站立深度 | 2000 mm | 可配置 |
| D | 前后滑轨间距 | 500 mm | 实测后配置 |
| θ_h | 摄像头水平视场角 | ~60° | 固定 |

## 5.2 映射步骤

Step 1 — 像素偏移 → 水平物理偏移：

pct = (x_pixel - 160) / 160          // 归一化到 [-1, +1]
dX  = pct * Y * tan(30)              // 单位: mm
    = pct * Y * 0.577

Step 2 — 滑轨位置：

rear  = X_rear_current + step * sign(dX)          // 后滑轨增量移动
front = rear + dX * (D / Y)                        // 前滑轨 = 后滑轨 + 视差修正

前滑轨需要视差修正：摄像头在后方看到的位置与灯光应该照射的位置之间，存在前后距离带来的视差。

Step 3 — 云台角度：

pan  = atan2(dX, Y) * 180 / PI
pan  = clamp(pan, -90, +90)
tilt = -10                                     // 固定，照人体上半身

## 5.3 数值示例

假设客户站在画面右侧 1/3 处（x_pixel=213, pct=+0.33），Y=2000mm，D=500mm：

dX = 0.33 * 2000 * 0.577 = +381mm         # 客户偏右 38cm
后滑轨向右移动 1 step
前滑轨 = 后滑轨 + 381 * (500/2000) = 后滑轨 + 95mm
pan = atan2(381, 2000) * 57.3 = +10.8     # 云台向右转 11 度
tilt = -10

# 6. 防抖策略

摄像头检测存在抖动（相邻帧检测框可能跳动几个像素）。用以下 4 层机制防止滑轨和云台微调：

| 机制 | 参数 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 死区 | 中心 ±3%（~±10px） | 人在画面中央附近不做任何移动 |
| 方向确认 | 连续 3 帧同一方向 | 过滤掉单帧噪声 |
| 丢失回中 | 人消失 > 3 秒 | 自动回到初始位置集中展示区 |
| 滑轨步进 | 每帧最多移动 rearStep mm | 平滑过渡，不跳变 |

# 7. 通信协议

## 7.1 HUSKYLENS → ESP8266（I2C）

使用 HUSKYLENSArduino 库自动处理 I2C 包协议。

#include <HUSKYLENS.h>
HUSKYLENS huskyLens;

// 初始化
huskyLens.begin(Wire);   // Wire 已配好 D5/D6

// 每帧读取
huskyLens.request();
while (huskyLens.available()) {
    HUSKYLENSResult r = huskyLens.read();
    // r.xCenter  0~320  检测框中心 X
    // r.yCenter  0~240  检测框中心 Y
    // r.width            检测框宽度（越大越近）
    // r.height           检测框高度
    // r.ID               目标 ID（0=无人）
}

## 7.2 ESP8266 → Nano（UART）

原有协议为单字符命令 + 参数 + 换行。本次新增 2 个命令：

| 命令 | 方向 | 参数示例 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| p | ESP→Nano | p 30 | 云台 Pan 设为 30°（已有） |
| t | ESP→Nano | t -10 | 云台 Tilt 设为 -10°（已有） |
| x | ESP→Nano | x 600 | 前滑轨移到 600mm（已有） |
| r | ESP→Nano | r 500 | 后滑轨移到 500mm（新增） |
| R | ESP→Nano | R 10 | 后滑轨速度设为 10（新增） |

Nano 端需配合：接收到 r 命令时控制后滑轨步进电机；接收 R 命令时设置后滑轨速度。

## 7.3 ESP8266 ↔ 后端（WebSocket）

后端 → ESP8266：

// 启用/禁用跟踪
{"type": "person_track", "enabled": true}

// 调整跟踪参数（实时生效，自动保存到 Flash）
{"type": "person_track_config", "yPerson": 2000, "dRails": 500, "deadZone": 3}

ESP8266 → 后端（状态上报，待实现）：

{"type": "person_track_state", "tracking": true,
 "x_pct": 52.3, "pan": -12, "tilt": -8,
 "frontSlider": 580, "rearSlider": 520}

# 8. 配置持久化

跟踪参数随 config.json 保存在 ESP8266 的 LittleFS 文件系统中，断电不丢失：

{
  "ssid": "NaHS",
  "password": "123456789",
  "serverHost": "device.genius.show",
  "httpPort": 80,
  "wsPort": 80,
  "personTrackEnabled": false,
  "yPerson": 2000,
  "dRails": 500,
  "deadZone": 3
}

# 9. 资源占用

| 指标 | 改动前 (v1.0.4) | 改动后 (v1.1.0) | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| RAM | 50.7% (41.5KB) | 52.0% (42.6KB) | +1.3% |
| Flash | 53.3% (544KB) | 53.8% (548KB) | +0.5% |
| 新增代码 | — | ~200 行 | — |

ESP8266 剩余 RAM ~39KB，Flash ~477KB，充裕。

# 10. 已知限制与后续改进

| 限制 | 影响 | 改进方向 |
| --- | --- | --- |
| 固定深度假设 2m | 客户偏离 2m 时跟踪有偏差 | 用检测框高度反推距离 |
| 仅跟踪水平位置 | 客户前后走动无法跟随 | 引入深度估算后调整 tilt |
| 单目标跟踪 | 多人场景只跟踪最大目标 | 加 WebSocket 指令切换目标 |
| Nano 命令 100ms 阻塞 | sendNano 每帧 4 次 delay(25) | Nano 端支持复合命令协议 |
| HUSKYLENS 库用 realloc | 长时间运行可能堆碎片 | 评估稳定性，必要时换固定缓冲 |

# 11. 上手步骤

## 11.1 硬件准备

购买 HUSKYLENS 1 → https://mall.dfrobot.com.cn/goods-2632.html （¥249）

连接：VCC→3.3V, GND→GND, SCL→D5, SDA→D6（与现有传感器共用排针）

HUSKYLENS 上电，屏幕显示后，拨轮切换到"物体追踪"模式

让一个人站在镜头前，按下 learn 按钮锁定

## 11.2 固件烧录

pio run -t upload --upload-port COM?   # 替换 COM? 为实际端口

## 11.3 启用跟踪

通过 WebSocket 发送：

{"type": "person_track", "enabled": true}

## 11.4 调试

pio device monitor
# 会看到：
# [TRACK] HUSKYLENS I2C connected
# [TRACK] cx=185 dead=10 err=25 dir=1 confirm=2
# [TRACK] move rear=610 front=625 pan=8 pct=0.16 offset=184.0

# 附录 A：完整文件改动清单

| 文件 | 改动类型 | 改动内容 |
| --- | --- | --- |
| include/device/person_tracker.h | 新建 | 跟踪模块接口 |
| src/device/person_tracker.cpp | 新建 | 核心跟踪逻辑（I2C读取+映射+防抖+联动） |
| platformio.ini | 修改 | 新增 HUSKYLENS 库依赖 |
| include/app_config.h | 修改 | DeviceConfig 扩展 + I2C地址 + 版本号 1.1.0 |
| include/device/arm_controller.h | 修改 | 后滑轨常量 + sendRearSlider/applyRearSpeed 声明 |
| src/device/arm_controller.cpp | 修改 | 后滑轨控制实现 + rear_left/right/center 动作 |
| src/device/sensor_manager.cpp | 修改 | setupHardwareAndSensors() 加 initPersonTracker() |
| src/config/config_manager.cpp | 修改 | saveConfig/loadConfig 加 4 个跟踪字段 |
| src/network/ws_client.cpp | 修改 | handleWsMessage 加 person_track/config 消息 |
| src/main.cpp | 修改 | loop() I2C 交替轮询 + rearSliderMm/rearStep |
| CLAUDE.md | 修改 | 更新引脚说明、模块表、版本号 |

# 附录 B：Nano 端配合改造要点

新增命令 r：接收到 r <value>\n 时，控制后滑轨步进电机移动到 value mm 位置

新增命令 R：接收到 R <value>\n 时，设置后滑轨步进速度

后滑轨运动参数与前滑轨一致：行程 0~1200mm，步进精度由 Nano 端微步细分决定